a 77/2026. (II.18.) határozat melléklete

Mór Város Környezeti állapotának 2025. évi értékelése

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá tartalmazza Mór Városi Önkormányzat Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodája, a Depónia Kft. és a Fejérvíz Zrt. munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását is.

1. Vízellátás, szennyvízkezelés

  - Ivóvízellátás

| 2025. | m3 /év | m3/nap |
| --- | --- | --- |
| Bodajk (Kajmáti) I.sz. kút | 391 280 m3 | 1 072 m3/nap |
| Bodajk (Kajmáti) II.sz. kút | 1 025 650 m3 | 2 810 m3/nap |
| Bodajk III.sz. kút | 136 145 m3 | 373 m3/nap |

Szolgáltatott vízmennyiség Móron 2025. évben:	813 780 m3

/2024. évi adat: 867 968 m3/

1.2 Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Éves szennyvízelvezetés Móron 2025. évben: 630 811 m3

/2024. évi adat: 684 466 m3/

Mór központi belterületen a csatornahálózat teljes mértékben kiépített, a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a városban 98%. A Fejérvíz Zrt. nyilvántartása szerint 103 db ingatlan nem kötött rá a csatornahálózatra, pedig a közműhálózat az ingatlanok előtti közterületeken rendelkezésre áll. Ezek többnyire nem lakott, vagy nagyon kis vízfogyasztású ingatlanok. Ezen ingatlanokok a 10 m3 éves fogyasztás felett talajterhelési díj fizetésére kötelezettek. A városhoz tartozó településrészek (Árkipuszta, Tímárpuszta, Felsődobos) nem rendelkeznek csatornahálózattal.

A móri szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz befogadója a Káposzta-ér.

Cél a jelenlegi technológiával elérhető legkisebb szennyvízterhelés kibocsátása a felszíni vizekbe.

A kibocsátási paraméter tekintetében a szennyvíztisztító telepen folyamatosan monitoring méréseket végez a Fejérvíz Zrt..

A szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvizek mennyiségi és minőségi jellemzői

2025. január 13. – 2025. december 31.

| Vétel(-től) | BOI 5 mg/l | KOI (kromátos) mg/l | Foszfor (összes) mg/l | Lebegőanyag mg/l | Összes nitrogén.. mg/l | pH - | SZOE mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025. 01. 13. | 390 | 751 | 12,0 |  | 105 | 8,2 |  |
| 2025. 02. 17. | 540 | 980 | 78,0 | 520 | 94 | 6,9 | 40 |
| 2025. 03. 17. | 410 | 773 | 9,7 |  | 95 | 8,2 |  |
| 2025. 04. 28. | 670 | 1320 | 16,0 |  | 120 | 7,7 |  |
| 2025. 05. 19. | 600 | 1244 | 16,0 |  | 97 | 7,3 |  |
| 2025. 06. 23. | 510 | 806 | 14,0 | 480 | 126 | 7,7 | 29 |
| 2025. 07. 21. | 530 | 1090 | 14,0 |  | 169 | 7,5 |  |
| 2025. 08. 18. | 310 | 757 | 13,0 | 350 | 132 | 7,8 | 21 |
| 2025. 09. 15. | 570 | 1120 | 17,0 |  | 136 | 8,0 |  |
| 2025. 10. 20. | 600 | 1060 | 24,0 | 540 | 141 | 8,2 | 45 |
| 2025. 11. 17. | 540 | 993 | 15,0 |  | 127 | 7,9 |  |
| 2025. 12. 08. | 360 | 1080 | 15,0 |  | 132 | 8,0 |  |
| átlag | 503 | 998 | 20,3 | 473 | 123 | 7,8 | 34 |

A szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségi jellemzői

2025. január 13. – 2025. december 31.

| Vétel(-től) | BOI 5 mg/l | KOI (kromátos) mg/l | Foszfor (összes) mg/l | Lebegőanyag mg/l | Összes nitrogén.. mg/l | pH - | SZOE mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025. 01. 13. | <10 | 56,0 | 5,3 | 24 | 30 | 7,4 | <2,0 |
| 2025. 02. 17. | 18,0 | 71,0 | 1,3 | 23 | 30 | 7,4 | <2,0 |
| 2025. 03. 17. | 19,0 | 61,0 | 8,8 | 33 | 31 | 7,4 | <2,0 |
| 2025. 04. 28. | <10 | 58,0 | 0,8 | 33 | 16 | 7,5 | <2,0 |
| 2025. 05. 19. | 11,0 | 108,0 | 2,1 | 16 | 10 | 7,4 | <2,0 |
| 2025. 06. 23. | 21,0 | 58,0 | 1,2 | 17 | 13 | 7,6 | <2,0 |
| 2025. 07. 21. | 31,0 | 104,0 | 17,0 | 53 | 97 | 7,7 | 2,0 |
| 2025. 08. 18. | <10 | 70,0 | 1,4 | 29 | 40 | 7,8 | <2,0 |
| 2025. 09. 15. | 30,0 | 77,0 | 2,4 | 59 | 47 | 7,7 | <2,0 |
| 2025. 10. 20. | 34,0 | 109,0 | 1,5 | 48 | 45 | 7,6 | <2,0 |
| 2025. 11. 17. | 118,0 | 263,0 | 8,6 | 83 | 69 | 7,6 | 6,0 |
| 2025. 12. 08. | 18,0 | 100,0 | 1,3 | 41 | 43 | 7,5 | <2,0 |
| átlag | 25,0 | 94,6 | 4,3 | 38,3 | 39,3 | 7,6 | <2,0 |

Mór szennyvíztisztító telep elszállított víztelenített iszap minőség

| Mintavétel helye: | Mór, Préselt iszap |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Vétel(-től) | Szárazanyag g/kg | Izzítási veszt. g/kg | Izzítási veszt. % | Arzén mg/kg sz.a. | Kadmium. mg/kg sz.a. | Kobalt. mg/kg sz.a. | Króm. mg/kg sz.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025. 06. 25. | 154 | 111 | 72,1 | 3 | <3 | 3 | 42 |
| 2025. 09. 15. | 54,1 | 44,4 | 82,1 | <3 | <3 | 2 | 12 |
|  | Réz. mg/kg sz.a. | Molibdén. mg/kg sz.a. | Nikkel. mg/kg sz.a. | Ólom. mg/kg sz.a. | Szelén. mg/kg sz.a. | Cink. mg/kg sz.a. | Higany. mg/kg sz.a. |
| 2025. 06. 25. | 249 | 6 | 51 | 12 | <3 | 644 | 0,27 |
| 2025. 09. 15. | 268 | 6 | 19 | 13 | <3 | 612 | 0,35 |

Forrás: Fejérvíz Zrt.

2. Hulladékgazdálkodás

2.1 Hulladékgyűjtés

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jött létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023. július 1-től 35 évre átengedte a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére.

A közszolgáltatás keretében végzett begyűjtési, szállítási és átvételi szolgáltatásokat, illetve azok adminisztrációját a Területi Szolgáltatók végzik. Mór város esetében a területi szolgáltató a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy).

A közszolgáltatás útvonala a település belterületi állandó lakosú ingatlanok és bejelentett külterületi ingatlanok utcái. A települési szilárd hulladékokat összegyűjti, elszállítja és ártalmatlanítja. A települési szilárd hulladék a Csala-pusztai lerakón kerül ártalmatlanításra.

Gyűjtött hulladékfajták:

- Egyéb települési hulladék 			HAK/EWC 20 03 01

- Biológiailag lebomló hulladék 		HAK/EWC 20 02 01

- Papír és karton				HAK/EWC 20 01 01

- Műanyag csomagolási hulladék		HAK/EWC 15 01 02

- Lomhulladék 				HAK/EWC 20 03 07

- Üveg						HAK/EWC 20 01 02

A lakossági szemétszállítást 120 l-es gyűjtőedényhez rendszeresített tömörítő lapos gépjárművel végzik. A nagyvárosias lakóterületekről a közterületeken elhelyezett 1,1 m3-es konténerekkel történik a gyűjtés.

Lomtalanítás a területi szolgáltatóval előre egyeztetett napon, évi 1 alkalommal házhoz menő jelleggel történik január 02. – szeptember 30. között. Az elszállítandó hulladék mennyisége legfeljebb 3 m3 lehet. A lomtalanítás szervezésével teszik lehetővé, hogy az ingatlan tulajdonosai ellenőrizhető módon váljanak meg feleslegessé vált tárgyaiktól.

A lakóépületek használatba vételét követően az ingatlantulajdonosok közszolgáltatáshoz kapcsolódó igénybevételi és fizetési kötelezettsége a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől fennáll, melyről a MOHU-t az illetékes hatóság tájékoztatja.

Az illegális hulladéklerakások felszámolását Mór Városi Önkormányzat folyamatosan végzi a MÓR-HOLDING Kft. és a közfoglalkoztatottak bevonásával. Saját forrásból 651 m3 /2024. évi adat: 658 m3/ illegálisan lerakott hulladékot szállítottunk el a város közigazgatási területéről. Az Önkormányzat továbbá a „Tisztítsuk meg az Országot II.” hulladékfelszámolási pályázattal 11 helyszínen egyenként 7 m3, vagyis összesen 77 m3 illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtésére nyert pályázati forrást. A 2024-es évben a pályázat keretén belül 5 db 7 m3-es konténernyi illegális hulladék, azaz 35 m3 került összeszedésre. A projekt végrehajtása 2025-ben folytatódott, mely során 42 m3 illegálisan elhelyezett hulladék került elszállításra és ártalmatlanításra.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet alapján, a város területén e kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Patakom Kft. (8073 Csákberény, Kossuth L. u. 16.). A közszolgáltató a fenti rendeletben és a háztartási szennyvíznek nem minősülő lakossági szennyvíz begyűjtésének támogatásáról szóló 11/2025 (V.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak alkalmazásával végzi tevékenységét.

2.2 Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés lakosság körében való terjedését jelzi, hogy a kihelyezett 5 db hulladékgyűjtő szigetnél folyamatos a hulladék kihelyezés. Viszont rendszeresen előforduló problémát jelent, hogy a szigetek mellett lomhulladék kerül elhelyezésre. A szigeteken külön konténerben kerül gyűjtésre a műanyag, az üveg, a papír, illetve a kartoncsomagolási hulladék. További problémát jelent, hogy a gyűjtő konténerekbe nem az edényeknek megfelelő típusú szelektív hulladék vagy kommunális hulladék kerül. Mindezen problémák alapján a szolgáltatóval közösen további intézkedések, és a lakosság szemléletformálására nagyobb hangsúly fektetése szükséges.

A lakótelepi övezetben 60 db szelektív hulladékgyűjtő edény kihelyezése történt meg. A kihelyezések helyszíne a meglévő kommunális gyűjtők közvetlen környezete.

Az 1100 literes edényzetek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kerültek beszerzésre a csomagolási hulladékok gyűjtésének biztosítása érdekében. Az edények egységesen kék színűek, azokba papír, műanyag és fém csomagolási hulladék is belekerülhet.

A családi házas övezetben a műanyag és papír hulladékot együtt gyűjti be a közszolgáltató, mely a lerakón kerül utóválogatásra. Ebben a gyűjtési rendszerben több a hasznosítható hulladék, mint a gyűjtőszigeteken, kevesebb tovább nem hasznosítható hulladékot tartalmaz.

2023. július 1. napján kezdte meg a működését a Móri Hulladékudvar (8060 Mór, Vénhegyi u. 1., Zrínyi utca felöli megközelítéssel).

A hulladékudvarban befogadható hulladékok:

| ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj | n.a. |
| --- | --- |
| veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 2 kg/nap, 5 kg/év |
| veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 2 kg/nap, 4 kg/év |
| ólomakkumulátorok | nincs mennyiségi korlátozás |
| oldószerek | 2 kg/nap, 5 kg/év |
| veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók, gyanták | 10 kg/nap, 20 kg/év |
| elemek és akkumulátorok | nincs mennyiségi korlátozás |
| veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | - db/nap 4 db/év |
| papír és karton csomagolási hulladék | nincs mennyiségi korlátozás |
| egyéb, kevert csomagolási hulladék | nincs mennyiségi korlátozás |
| üveg csomagolási hulladék | nincs mennyiségi korlátozás |
| hulladékká vált gumiabroncsok | 4 db/nap, 16 db/év |
| papír és karton | nincs mennyiségi korlátozás |
| étolaj | nincs mennyiségi korlátozás |
| festékek, tinták, ragasztók és gyanták (ami nem veszélyes hulladéknak minősül) | 20 kg/nap, 50 kg/év |
| kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (ami nem veszélyes hulladéknak minősül) | nincs mennyiségi korlátozás |
| fa | nincs mennyiségi korlátozás |
| műanyagok | nincs mennyiségi korlátozás |
| fémek | nincs mennyiségi korlátozás |

Területi korlátozás nincs, beszállításra az a személyi okmányokkal azonosított magánszemély jogosult, aki a szolgáltatóval szerződött és nincs tartozása.

2.3 Zöldhulladék és biológiailag lebomló hulladék

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 34/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése szerint a város területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással, mulcsozással kell gondoskodni. Családi házas övezetben bevezetésre került, hogy évente nyolc zsák zöldhulladékot a közszolgáltató elszállít. Azóta ez a lehetőség jelentősen kibővült, a szolgáltató által meghatározott mennyiségben és módon vehető igénybe.

2.4 Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok keletkezésének, nyilvántartásának, gyűjtésének, kezelésének ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása az illetékes Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hatáskörébe tartozik.

A közszolgáltató a lakosság részére a hulladékudvarban biztosít elektronikai hulladékgyűjtést a Vénhegyi u. 1. sz. telephelyen.

2.5. 2023.- 2024.- 2025. évi hulladékszállítási adatok

| MÓR | 2023. | 2024. | 2025. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési hulladék (tonna) | 3 512,6 | 3 446,4 | 3 213,0 |  |
| Lom hulladék (tonna) | 56,2 | 52,7 | 60,3 |  |
| Szelektív hulladék (tonna) | 449,1 | 500,1 | 473,0 |  |
| Zöldhulladék (t) | 103,8 | 121,3 | 321,7 |  |

| HULLADÉKUDVAR (tonna) | 2023. | 2024. | 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék | 8,455 | 15,571 | 20,499 |
| Veszélyes hulladék | 2,407 | 2,843 | 2,572 |
| Elektronikai hulladék | 41,333 | 40,1 | 59,357 |
| Nem veszélyes hulladék | 36,538 | 73,536 | 98,029 |

Forrás: Depónia Kft

2.6 Állati melléktermékek begyűjtése, ártalmatlanítása

A lezárt települési dögkút 2015. április hónapban elbontásra került. Az engedéllyel rendelkező I. kategóriába sorolt állati eredetű melléktermék gyűjtő a móri szennyvíztelep mellett került kialakításra, az Önkormányzat a Fejérvíz Zrt-vel üzemelteti. 500 l-es konténer került kihelyezésre, a begyűjtött hulladékot az ATEV Zrt. szállítja el és ártalmatlanítja. A lakosság minden nap 8.00-18.00 óráig, 150 kg-os súlyhatárig helyezhet el állati tetemet. 2025. évben 513 kg /2024. évi adat: 823 kg/ került elszállításra.

3. Levegőtisztaság – védelem

A levegő minőségét hetente a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya vizsgálja. A Szent István park területén egy darab manuális mérőpont működik, ahol a nitrogén-dioxid (NO2) mérése történik. A mérőműszerben található filter cseréjét és kiértékelését havonta végzik a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. munkatársai.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. a mérési adatokat a https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/manualis-merohalozat honlapon tartja nyilván.

3.1 Lakossági légszennyezés

A lakossági légszennyezés a korszerű fűtőberendezéseknek köszönhetően nem jelentős.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 34/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján az avar és kerti hulladék égetése a rendelet 4. §-ában foglalt korlátozások figyelembevételével március 15. napjától április 15. napjáig, és november 8. napjától december 4. napjáig terjedő időszakokban keddi és csütörtöki napokon 08:00-10:00 óráig, továbbá 16:00-18:00 óráig, valamint szombati napokon 08:00-12:00 óráig megengedett. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése alapján a fenti időszakok kivételével lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt tilos az avar és kerti hulladék égetése.

3.2 Ipari légszennyezés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező pontforrásokat a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály tartja nyilván. A város területén számos bejelentésre nem kötelezett pontforrás is üzemel.

4. Felszíni vizek védelme

A Móri árok elnevezésű kistájon elhelyezkedő Mór városát több jelentősebb vízfolyás és állóvíz érinti.

Ezek a Káposzta-ér, Kút-ér, Velegi víz, a Szőke-hegy alatt futó Által-ér, a Sövénykút patak, Móri – Bodajki víz, Móri horgásztavak, Látóhegyi tavak. A felszíni vízfolyások kezelője a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az önkormányzati tulajdonban lévő Látóhegyi tavak kezelője a Móri Petőfi Horgász Egyesület, míg a Móri horgásztavak magántulajdonban és kezelésben vannak. A móri szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz befogadója a Káposzta-ér. A felszíni vizek védelme a tulajdonos, kezelő, használó és kibocsátó közös felelőssége.

5. Felszín alatti vizek állapota

Sérülékeny vízbázis védőterület a közigazgatási határon belül nem található.

Mór a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A város felszín alatti földtani közegeinek érzékenysége, valamint a terület kiemelt borászati jelentősége miatt a felszín alatti vízkészlet védelme mind mennyiségi, mind minőségi szempontból a város egyik kiemelkedő környezetvédelmi feladata. A szennyvízcsatorna hálózat a város területén kiépítésre került.

6. Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelmi hatáskört a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg. A szabályozás a rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenységekkel (pl.: építés, gépjárműjavítás, kereskedelem, vendéglátás, szabadidős tevékenység) kapcsolatos zajvédelmi ügyekben a települési önkormányzat jegyzőjét ruházza fel hatáskörrel. A helyi építési szabályzatban a zajos és más környezetre zavaró hatást gyakorló tevékenységek egyre szélesebb körben tiltásra kerülnek a lakó és vegyes építési övezetekben, ezért az ilyen jellegű ügyek száma folyamatosan csökken.

7. Élővilág védelme

7.1 Helyi és országos jelentőségű védett természeti területek

A település területén Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. decemberében helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánította a Móri-víz Völgy Természetvédelmi Területet és a Vajal-forrás és Környéke Természetvédelmi Területet. A védett területek természetvédelmi kezelését a Képviselő-testület által felkért Móri-Árok Természeti Öröksége Alapítvány végzi.

Városunk része a Vértes Tájvédelmi Körzetnek, mint országos jelentőségű védett természeti területnek, a Vértesi Naturpark területének, illetve az alábbi Natura 2000 területeknek:

Móri-árok (HUDI20033) Natura 2000 - Különleges Madárvédelmi Területek

Natura 2000 - Különleges Természetmegőrzési Területek

A területek helyrajzi számos listáját az „európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza.

7.2 Zöldfelület gondozás

A város közigazgatási határain belül 713 750 m2 zöldterület gondozását végezteti a Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda. A parkfenntartási munkákat az Önkormányzat saját cégével, a MÓR-HOLDING Kft-vel végeztette 2016. június 1-től. A szerződés keretében 2025. évben 693 917 m2 gyep, 650 m2 egynyári virág, 2 000 m2 rózsa, 10 500 m2 cserje, 3 530 m2 nem szilárd burkolat, valamint 3 153 m2 játszótér fenntartását végezték, 2026. évtől kezdődően további külterületi utak menti területek lettek a kezelésbe bevonva.

A lakosok az egy család egy fa programnak köszönhetően és a faültetési programhoz kapcsolódóan 25 db facsemete közterületre való kiültetéséhez kaptak oltványokat és egyéb fásítás keretében további 16 db fa került kiültetésre.

A közterületeken és az intézmények területén lévő játszótéri eszközök megfelelnek a szabvány előírásainak, éves ellenőrzésüket a Magyar Szabványügyi Testület látja el.

A város szélén a külterületi utak mentén évente kétszer végeztünk fűnyírást: Borút, Kecske-hegy, Vén-hegy, Páskomi dűlő, Borhordó út (szeméttelep mögötti út), Csókakői út, Győri út, Fehérkereszt útja.

Az előző évekhez hasonlóan nagy gondot fordítottunk a parlagfű és más allergén gyomok visszaszorítására. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok gyomtalanítását a Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda végeztette.

Az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait határozatban szólítottuk fel gyommentesítési kötelezettségükre. Az ingatlanok tulajdonosai a felszólítást követően elvégezték a gyomtalanítást. Egy esetben sem rendeltünk el kényszerkaszálást.

7.3 Környezeti nevelés, környezetvédelmi programok

A környezetvédelem és a fenntarthatóság szemléletének megalapozása alapvető fontosságú feladata a nevelési oktatási intézményeknek. Az óvodákban és iskolákban pedagógiai programok szerint, intézményi keretek között történik a környezetvédelmi nevelés. Amennyiben intézményeken kívül meghirdetett környezetvédelemmel kapcsolatos programokra nyílik lehetőség, az intézmények lehetőségük szerint ezekhez is csatlakoznak. A Lamberg-kastély szervezésében 2025. évben is sor került a korábban pályázati forrásból megvalósult környezetvédelmi és madárbarát nap rendezvényre, melyen a résztvevő iskolák 4. osztályos tanulói vettek részt.

Mór, 2026. február ...

Fenyves Péter

polgármester